| 设备基本需求-调研 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 尿动力学分析仪（含尿流率监测） |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：膀胱尿道功能障碍性疾病的诊断，如上下尿路梗阻、尿失禁和神经源性膀胱。 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| - 1.独特尿流率分析系统，根据病人排尿后数据，自动生成该病人生理条件下的正常尿流曲线与实际排尿曲线叠加比较功能；具有病人检查的尿流率数据与正常参考值实时对比呈现功能。 - 2.实时调节使得膀胱压和腹部压等量化；膀胱压和尿道压等量化。 - 3.膀胱压力容量测定，自动计算膀胱顺应性。 - 4.片段误差分析系统，如果有误差或者假象，可以自动辨别，以利于医生选定某段曲线进行分析，可祛除人为误差。 - 5.压力—流率分析（包括梗阻图，膀胱作功图，尿道阻力因子图）。 - 6.具有自动分析功能。 - 7.漏尿点压力分析及尿道压力描计分析。 - 8.事件标记移动及注释显示功能及数据存储记录功能。 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| - 1、尿动力主机 - 2、肌电压力测量系统 - 3、尿流率测量系统 - 4、尿道压测定牵引器系统 - 5、气体传导测压传感器：包含膀胱压传感器、腹压传感器、尿道压传感器等 - 6、计算机工作站 - 7、打印机 - 8、工作站台车,四轮移动，前两轮带锁 - 9、导管若干 - 备注：提供耗材气体测压导管相关信息 |  |  |