浙江大学医学院附属妇产科医院

浙大妇院OTN和互联网专线服务项目

采购要求

- 项目概况

湖滨院区与钱江院区之间、湖滨院区与余杭院区之间网络数据互联互通，需要安装电路来传输互通两院区的内部数据，且院区网络数据量大、稳定性要求高，湖滨院区与钱江院区之间、湖滨院区与余杭院区之间申请各安装1条1G的OTN线路作为两院区行政办公网络的主用线路，各安装1条10G的OTN线路作为两院区业务内网的主用线路。

本项目旨在搭建跨院区高效稳定的网络传输体系，支撑多院区业务协同与外网访问需求。部署 1000M 互联网专线，配置 56 个固定 IP，覆盖湖滨、钱江、余杭三大院区，为全院工作人员终端及各类设备提供安全顺畅的外网访问服务，全面满足行政办公、核心业务及日常外网使用的网络支撑需求。网络是医院现代化运转的核心基础设施，专线中断将直接影响挂号、收费、检验检查、电子病历、医保对接等一线诊疗工作。三院区日常存在大量数据互通、业务联动、资源共享需求，需统一、稳定的专线支撑跨院区办公与协作。专业互联网专线具备安全隔离、流量管控、防攻击等能力，符合医疗机构网络安全及数据管理相关规范。

- 项目内容

| 序号 | 内容 | 说明 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OTN电路 4条 | 1G OTN线路（湖滨-钱江） | 1年 |
| 2 |  | 10G OTN线路（湖滨-钱江） | 1年 |
| 3 |  | 1G OTN线路（湖滨-余杭） | 1年 |
| 4 |  | 10G OTN线路（湖滨-余杭） | 1年 |
| 5 | 互联网专线 | 1000M互联网专线 1条 | 1年 |

- 资格要求

- ▲投标产品须为框架协议入围产品

- 技术要求

- 总体要求

供应商具有强大的本地运维团队，提供7*24小时全天候技术团队在线支撑，本地化服务。

- 技术要求细项

| 序号 | 技术说明 |
| --- | --- |
|  | OTN电路 |
| - 1 | 基础要求： 通过OTN技术，即光传送网络进行组网，1G OTN带宽不低于1G,10G OTN带宽不低于10G。OTN是以波分复用技术为基础，在光层组织网络的传送网，能够提供基于光通道的客户信号的传送、复用、路由、管理、监控以及保护。 |
| - 2 | 配套设施： 采用OTN电路组网，并提供带宽相适应且可扩展的光口（以太口）接入用户局端网络设备。 |
| 3 | 线路质量： 纳入性能优良的承载网系统，并配置在系统中最高等级通道，确保线路的服务质量。业务信道测试满足24小时网管监测无误码，保护等级AA，保证可用率不低于99.95%。 |
| 4 | 故障定位： 业务全程端到端支持故障快速定界定位。通过一套管理系统界面提供端到端业务指标可视化界面，包括所有业务完整传输路由拓扑结构、设备故障快速定界定位、网络资源可视、告警性能可视、带宽利用率等业务状态查询。 |
| 5 | 告警监测 ： 告警实时不间断监测，出现告警可自动派单并按照保护等级要求高效处置；具备主备通道保护，当主用通道出现故障时，自动倒换至备用通道，倒换时间小于50ms。 |
| 6 | 物理隔离： 采用物理隔离的硬管道传输技术承载的专线。不接受PON/MPLS VPN/IPRAN/PTN 等IP类统计复用、逻辑隔离方式承载。 |
| 7 | 网络资源： 有丰富的OTN网络资源，通过环路快速到达各院区，避免跳转节点过多的劣势，减少故障率，提升稳定性。且要求每个节点都是双路由，节点之间距离短，安全性高。可通过端到端 OTN 网络给使用方提供差异化的网络可用率方案，便于网络灵活扩展。 |
|  | 1000M互联网专线 |
| - 1 | 性能特点： IP包传输往返时延平均值≤200毫秒。 IP包传输往返时延指从一个平均包长的IP包的最后一个比特进入因特网业务接入点(A点)，到达对端的业务接入点(B点)，再返回进入时的接入点(A点)止的时间。 IP包时延变化平均值≤80毫秒。 IP包时延变化指在一段测量时间间隔内，IP包最大传输时延与IP包最小传输时延的差值。 IP包丢失率平均值≤2%。 IP包丢失率指IP包在两点间传输时丢失的概率。 IP业务可用性≥99.95％。 IP业务可用性指用户能够使用IP业务的时间与IP业务全部工作时间之比。在连续5分钟内，如果一个IP网络所提供业务的丢包率≤75％，则认为该时间段是可用的，否则是不可用的。 |
| - 2 | 要求线路可用性高于99%，承诺诺7×24小时的全面服务，30分钟故障响应时间，4小时内故障修复时间，并具有重大国际性项目保障案例的经验。 |
| 3 | ①上网专线上下行速率要求对等，且能提供固定公网IP地址。 ②在系统和设备试运行期间，成交供应商应有技术人员在现场提供技术支持，特别是在采购人有重要任务使用该系统时，成交供应商应派资深技术人员提供技术保障服务，其所有费用成交供应商自理。 ③在服务期内，成交供应商的技术支持电话应保证7×24小时开通，每季度派员巡检1次。为保证服务正常运行，如因网络割接、系统升级、线路调整等原因必须中断服务，应提前通知。成交供应商应具有重大国际性项目保障案例的经验。 ④具备链路运行质量主动监控能力，当系统或设备发生故障时，成交供应商技术支持人员应接到电话即予响应，积极指导采购人相应人员排查故障；若无法解决问题，成交供应商应在2小时内派员到达现场，4小时内排除故障；若仍无法排除，应立即给予调换备件或整台设备，以保证采购人正常工作需要。完全独立的光纤连接，和其他公网用户无任何信息的交互，保证信息在该段路由上的完全保密。 ⑤能提供网络安全保障措施，对主流的网络攻击行为有主动/被动防御控制措施。 ⑥具有丰富的基础网运营管理经验 、经营经验和各种成熟的应用系统，并拥有分布最广的光纤网络。在传输通道上实现双路由，光纤传输节点环；在电力保障上，各节点及机房电源采用多级保护，保证了网络运行安全可靠。能及时主动动态发现故障信息、同时能对交换设备进行各项功能如模块、CPU等流量的性能分析信息、能进行性能数据的统计，为维护人员维护质量的提升提供数据依据。 |

- 商务要求

- 交付时间及要求：合同签订后10个工作日内提供服务，服务期自合同签订后一年。

- 售后服务要求：提供7*24小时服务响应，对于常规线路自身故障，接到采购人通知后，OTN电路 2小时内完成修复，外网专线4小时内完成修复；由于自然灾害、市政施工等客观外力原因导致的线路故障，接到采购人通知后，12小时内完成修复，并优先恢复。

- 评审办法

（一）资信、商务及技术部分（60分）

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目前医院OTN的服务情况 | 15分 |
| 2 | 供应商保障网络安全的相关措施（含分析安全隐患、预先防范等） | 15分 |
| 3 | 对供应商的综合实力进行考量（含内部管理制度、运营能力、对接人员、响应时效性等） | 15分 |
| 4 | 线路的替换成本考量 | 15分 |

# （二）价格部分（40分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准

价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）40%×100。